SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI

15611/15.09.2020

I. INFORMATII GENERALE

I.1. Denumire şi adresă beneficiar

Sucursala Electrocentrale Turceni cu sediul în Turceni, str. Uzinei, nr.1, cod postal 217520, judeţul Gorj, România, Telefon: 03725321791, Fax: 0253335015.

II. OBIECT ACHIZIŢIE

II.1. Denumire

„Dioxid de carbon 3.0”

II.2.Cantitate

Conform Anexei nr. 1.

III. CERINŢE PRIVIND PRODUSUL SOLICITAT

III.1. Caracteristici ale locului unde va fi pus în operă produsul solicitat

Produsul solicitat in prezentul caiet de sarcini este utilizat în activitatea de producere a energiei electrice și termice din Sucursala Electrocentrale Turceni.

Dioxidul de carbon este necesar pentru inertizarea generatoarelor la evacuarea hidrogenului în cazul predării în reparație sau în avarie și pentru evacuarea în cazul pregătirii de repornire a grupurilor energetice după reparație .

III.2. Specificaţii tehnice minimale

Proprietățile fizice și chimice pentru dioxid de carbon 3.0:

-Compozitie: CO2 ≥ 99,9% vol;

-Impuritati: -H2O < 20 ppmv;

-O2 < 50 ppmv;

-N2 < 50 ppmv;

-Culoare: Incolor;

-Temperatură  critică (°C): 31,0°C;

-Inflamabilitatea (solid, gaz):

-Gaz neinflamabil;

-Presiunea vaporilor: 45,1 bar (10°C);

-Densitatea vaporilor (aer=1): 1,522 (21°C);

-Densitate relativă: 1,512;

-Solubilitate în apă: 2,900 mg/l (25°C);

-Temperatură de autoaprindere: nefolosibil;

-Proprietăţi explozive: Nu este cazul.

Produsul va fi livrat in butelii cu capacitate de 37,5 kg.

Produsul va fi livrat in butelii asigurate de ofertant.

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar cu scopul de a identifica cu uşurinţă tipul de produs din punct de vedere conceptual şi funcţional şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de “sau echivalent”, iar ofertantul are obligaţia de a demonstra echivalenţa produselor ofertate cu cele solicitate în prezentul caiet de sarcini.

III.2.1. Obiective şi performanţă

Nu este cazul.

III.3. Cerinţe privind calitatea

Standarde si prescriptii de referinta

Se vor respecta următoarele normative, standarde (sau echivalente):

- SR EN ISO 17050- 1 /2010- Evaluarea conformitatii. Declaratia de conformitate data de furnizor. Partea 1. Cerinte generale;

- SR EN 720 – 1: 2003 N - Butelii transportabile pentru gaze (gaze si amestecuri);

- SR EN 1089-3:2011 – Butelii transportabile de gaz. Identificarea buteliilor de gaz (cu excepția GPL) Partea 3 : Codul culorilor;

- Regulament (CE)1272/2008-privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor;

-	Regulament (CE)1272/2008-privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor;

-	PT C5–2003 – Prescripţii tehnice pentru utilizarea recipientelor, buteliilor pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;

-	DIN 477-1 Robinete pentru butelii de gaz pentru presiuni de testare cilindri de până la şi inclusiv 300 bar– Partea I -Supapă de intrare şi ieşire;

Pentru standardele mentionate mai sus se accepta si standarde echivalente.

III.4. Cerinţe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul şi depozitarea

III.4.1. Cerinţe privind ambalarea

Produsul se va ambala corespunzator pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatii care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala - Sucursala Electrocentrale Turceni.

Ambalarea se va face pe raspunderea si costurile ofertantului, in ambalaje individuale sau colective, astfel incat sa asigure integritatea produsului.

Ambalarea se face in recipiente verificate şi inscripţionate conform PT C 5-2003 ,,Cerințe tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune’’, colecţia ISCIR, adecvate transportului, manipulării, depozitării şi utilizării impuse de normele în vigoare astfel încât produsele să-şi păstreze caracteristicile calitative. Recipientele vor fi aşezate în poziţie verticala, în paleţi metalici, puşi la dispoziţie de către ofertant.

III.4.2. Cerinţe privind etichetarea şi marcarea

Produsul livrat va avea aplicat distinct si vizibil marcajul de securitate CE.

Produsul  va fi prevăzut cu urmatoarele înscrisuri de identificare:

- Marca CE;

- Fabricantul;

- Tipul (modelul) constructiv;

- Seria şi numărul; cod de bare;

- Caracteristicile tehnice principale;

- Data fabricaţiei produsului.

III.4.3. Cerinţe privind transportul

Ofertantul se obligă să asigure transportul buteliilor cu dioxid de carbon 3.0 cu mijloace de transport autorizate.

Transportul buteliilor se va face numai cu mijloace de transport construite şi echipate în conformitate cu reglementările privind transportul mărfurilor periculoase, în vigoare.

Înainte de efectuarea transportului recipientilor, ofertantul va face următoarele verificări:

- dacă ventilele recipientelor sunt închise şi nu au scăpări;

- dacă toate recipientele au montate capacele de protecţie a ventilelor;

- dacă este asigurată o ventilaţie corespunzătoare.

III.4.4. Cerinţe privind depozitarea

Nu este cazul.

IV. TERMENE ŞI DURATĂ

IV.1. Livrare

Produsul va fi livrat la Sucursala Electrocentrale Turceni, cu sediul în Turceni, str. Uzinei, nr.1, cod postal 217520, judeţul Gorj, România.

Documentele transmise beneficiarului odata cu livrarea produsului sunt:

- declaraţie de conformitate;

- certificate de calitate şi garanţie;

- buletin de analiza pentru lotul din care face parte produsul livrat;

- aviz de insotire a mărfii /factura fiscala;

- fisa tehnica a produsului;

- fişa tehnica de securitate a produsului.

Produsul va fi livrat in butelii asigurate de ofertant.

Fiecare predare/primire de butelii se va consemna într-un proces verbal de predare primire în care sunt menţionate seriile de la fiecare butelie în parte, proces verbal insuşit de ambele parţi.

Termenul de livrare va fi de maxim 5 zile calendaristice de la transmiterea comenzii ferme.

Livrarea produsului se va face în baza comenzilor ferme (cel putin o comanda ferma pe parcursul anului 2020).

IV.2. Durată contract

- 12 luni calendaristice de la înregistrare .

V. GARANŢII

Termenul de garanţie este de minim 12 luni de la receptia produselor.

Ofertantul garantează valabilitatea si calitatea produsului livrat, conform condițiilor tehnice din prezentul caiet de sarcini.

Ofertantul trebuie să respecte următoarele termene:

-termenul de intervenţie pentru constatarea neconcordanţelor/neconformităţilor apărute în termenul de garanţie este de 2 zile de la data instiintarii ofertantului;

-termenul de remediere pentru produsul la care au aparut neconformitati in perioada de garantie, este de maxim 5 zile de la data înștiințării;

- termenul de înlocuire a produsului care prezință neconformități, aflat în termen de garanţie, este de maxim 7 zile de la data înștiințării;

- produsul care în perioada de garanţie  îl înlocuiește pe cel necorespunzător, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care începe de la data înlocuirii produsului.

VI. CERINŢE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ŞI FINANCIARE

VI.1. Cerinţe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa respecte in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini si sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din acesta. Propunerea tehnica va contine codul si producatorul produsului ofertat, caracteristicile şi proprietăţile aferente produsului ofertat, termenul de garanţie si termenul de livrare.

Se va prezenta fisa tehnica a produsului.

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română.

Ofertantul trebuie să facă dovada că furnizarea produsului se realizează într-un sistem de management al calităţii, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera produselor ofertate, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 ediţia 2015, sau echivalent.

În cazul în care operatorul economic care depune ofertă nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obţine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii, echivalent cu cel solicitat.

VI.2. Cerinţe privind prezentarea propunerii financiare

Moneda de referinta este „leul”.

Se va completa Anexa nr. 1 la caietul de sarcini, precizandu-se pretul unitar lei/u.m. (cu doua zecimale) si valoarea totala in lei fara TVA.

Toate costurile aferente ambalării, livrării, chiriei buteliilor inclusiv transportul acestora până la beneficiar vor fi incluse in pretul produsului.

VII. RECEPŢII, INSPECŢII, TESTE

VII.1. Recepţii

Recepţia produsului se va efectua Turceni, str. Uzinei, nr.1, judeţul Gorj.

Recepţia cantitativă şi calitativă a produsului se va efectua de către comisia de recepţie, la sediul beneficiarului, în baza documentelor precizate la capitolul IV.1.

Livrarea se considera încheiată în momentul în care se face recepţia cantitativă şi calitativă a produselor, prin semnarea fără obiecţiuni a Notei de Recepţie şi Constatare de Diferenţe (N.R.C.D.).

Nu se fac receptii partiale.

Receptia se va efectua in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data primirii produsului.

Pentru neconformitatile aparute la receptie se va proceda astfel:

-la depistarea neconformitatii, beneficiarul transmite raportul de neconformitate furnizorului in termen de 3 zile;

-furnizorul, de comun acord cu beneficiarul, stabileste termenul si modul de tratare a neconformitatii prin:

- inlocuirea produsului cu deficiente calitative;

- executarea modificarilor necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor tehnice;          In termen 7(saptei) zile de la transmiterea raportului de neconformitate, se va inlocui produsul neconform, cu unul corespunzator specificatiilor tehnice.

VII.2. Inspecţii

Nu este cazul.

VII.3. Teste

Nu este cazul.

VIII. DISPOZIŢII FINALE

Buteliile goale, rezultate de la produsul livrat in buteliile asigurate de furnizor, vor fi restituite furnizorului de catre beneficiar in termen de 60 zile calendaristice de la receptia produsului livrat.

IX. ANEXE

Anexa nr. 1 - Lista de specificaţii tehnice/denumire/cantităţi.

|  | Funcţia | Prenume, nume | Semnătura | Data semnării |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobat | Director Sucursala |  |  |  |
| Verificat | Compartiment Achizitii | Lazar Liviu |  |  |
| Elaborat | Biroul Administrativ | Popescu Gabriel |  |  |

ANEXA 1

| Nr. crt | Denumire produs | U.M. | Cant | Pret unitar lei | Valoare toatala lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIOXID DE CARBON cod produs 07024001037 | kg | 3.500 | 3,50 | 10.500,00 |

|  | Funcţia | Prenume, nume | Semnătura | Data semnării |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobat | Director Sucursala |  |  |  |
| Verificat | Compartiment Achizitii | Lazar Liviu |  |  |
| Elaborat | Biroul Administrativ | Popescu Gabriel |  |  |

SUCURSALA ELECTROCENTRALE ISALNITA

Nr. S.E. Işalniţa: 16774 din 16.09.2020

I. INTRODUCERE

Pentru această achiziţie, S. Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplineşte rolul de entitate contractantă în cadrul contractului.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

II. CONTEXT REALIZARE ACHIZIŢIE

II.1. Informaţii despre beneficiar

Entitatea contractantă este S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, judeţul Gorj, cod 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. J18/311/2012, cod fiscal RO30267310, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank – Tg.-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro.

# Beneficiarul achiziţiei, Sucursala Electrocentrale Işalniţa, cu sediul în Str. Mihai Viteazu, nr. 101, Comuna Işalniţa, Judeţul. Dolj, cod poştal: 207340; Fax: 0372-369.283.

# Misiunea Complexului Energetic Oltenia S.A. este: producerea de energie electrică curată și sigură, bazată pe valorificarea cu maximă eficiență a potențialului de lignit din Oltenia, cu rol de a asigura securitatea energetică a României.

# Activităţile principale ale Complexului Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit, extracția și prepararea lignitului.

# Produsul solicitat ,, Dioxid de carbon tehnic  ” va fi utilizat în cadrul Secţiei Exploatare Termomecanică , la operaţiunile de mentenanţă și reparații a generatoarelor electrice, aferente blocurilor energetice nr. 7 şi nr. 8 și la rezervoarele de hidrogen ale fabricii de hidrogen, de la Sucursala Electrocentrale Işalniţa.

II.2. Informaţii despre contextul care a determinat această achiziţie

Blocurile energetice nr. 7 şi nr. 8 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Işalniţa sunt dotate cu generatoare electrice de 315 MW, răcirea rotoarelor la aceste generatoare realizându-se cu hidrogen.

Pentru evitarea unui contact, între hidrogenul utilizat ca fluid de răcire şi aer ,în timpul efectuării de reparații, ceea ce ar duce la pericol de explozii şi incendii în instalaţii, se utilizează dioxidul de carbon tehnic pentru procedura de inertizare a circuitelor de hidrogen.

II.3. Informaţii despre beneficiile anticipate de beneficiar

Orice defecţiune apărută la un agregat energetic pe fluxul tehnologic de la materia prima la produsul finit conduce la micşorarea siguranţei în funcţionare sau la reduceri de sarcina energetică pe perioada indisponibilizării agregatului pentru efectuarea reparaţiei sau mentenanţei.

Prin achiziția produsului, entitatea contractantă urmărește să realizeze la timp și în condiții de calitate, mentenanța echipamentelor aferente Sucursalei Electrocentrale Işalniţa.

II.4. Alte iniţiative/proiecte/programe asociate cu această achiziţie

Nu este cazul.

II.5. Cadrul general al sectorului în care entitatea contractantă îşi desfăşoară activitatea

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. este un producător de cărbune şi energie din sectorul de servicii energetice din România.

Politica S. Complexului Energetic Oltenia S.A. este: să devină un operator principal în plan regional, prin valorificarea cu maximă eficienţă a rezervelor de lignit, în producerea energiei electrice şi termice pe bază de lignit.

Instituțiile şi sistemele care operează în acest sector: Ministerul Energiei, Departamentul pentru Energie, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Dispecerul Energetic Național, Sistemul Energetic Național – Transelectrica ș.a.

II.6. Factori interesaţi şi rolul acestora

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. aduce o creștere substanțială a nivelului de trai în regiunea Oltenia, motiv pentru care factorii politici, sociali, economici (atât la nivel local, cât și la nivel național) contribuie la îndeplinirea obiectivului activității companiei.

III. DESCRIERE PRODUSE SOLICITATE

III.1. Descrierea situaţiei actuale la nivelul beneficiarului

Pentru evitarea unui contact între hidrogenul utilizat ca fluid de răcire şi aer, ceea ce ar duce la pericolul exploziei şi incendiului în instalaţii, se utilizează dioxidul de carbon tehnic, pentru procedura de inertizare a circuitelor de hidrogen.

III.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul general la care va contribui furnizarea produselor incluse în Caietul de Sarcini este asigurarea funcţionării in condiţii optime a instalaţiilor energetice din cadrul Sucursala Electrocentrale Işalniţa.

III.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Principalul obiectiv specific la care va contribui furnizarea produsuluir inclus în Caietul de Sarcini este asigurarea funcționării și disponibilității, in condiţii optime, a instalaţiilor energetice din cadrul Sucursala Electrocentrale Işalniţa.

III.4. Produsele solicitate şi operaţiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

III.4.1. Produse solicitate

III.4.1.a.

| Denumire produs: Dioxid de carbon tehnic |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate | UM | Loc de livrare | Data de livrare solicitată |  | Specificaţii tehnice SAU cerinţe funcţionale minime | Specificaţii tehnice SAU cerinţe funcţionale extinse | Durată minimă garanţie/ termen de valabilitate |
| 825 | Kg | Sucursala Electrocentrale Işalniţa, Str. Mihai Viteazul, nr. 101, localitatea Işalniţa, judeţul Dolj; | Maximum 30 zile calendaristice de la data primirii comenzii | Gaz indoor; Gaz incolor; Compoziţie: CO2 ≥99,9 % vol; |  | Livrat in butelii cu volum de 50 litri = 37,5 kg. Stare fizica la 20°C / 101,3kPa: Gaz. Culoare: Lichid incolor. Miros: Nu este detectabil dupa miros. Pragul de acceptare a mirosului: Pragul de miros este subiectiv si neadecvat pentru avertizarea supraexpunerii. . Masa molara[g/mol]: 44,0099 Punct de topire [°C]: -56,6 Punct de fierbere [°C]: -78,5(s) Temperatura critica[°C]: 30 . Interval de inflamabilitate [vol% in aer]: :Neinflamabil Presiunea de vapori[20°C]: 57,3 bar Densitate: 1,9767 kg/m3 (0 °C, 1013 mbar) Solubilitate in apa:3,3 g/l la 0 °C, 1,7 g/l la 20 °C, la 1013 hPa Temperatura de autoaprindere [°C]: Nu este aplicabil Vascozitate la 20°C [mPa.s]: Nu este aplicabil Proprietati explozive: Nu este aplicabil Proprietati oxidante: Niciunul | Minim 12 luni de la recepţie |

III.4.1.1. Denumire produse

Dioxid de carbon tehnic

III.4.1.2. Cantitate

Dioxid de carbon tehnic: 825kg (22 butelii).

III.4.1.3. Loc de livrare

Destinația de livrare pentru produsul solicitat  este: Sucursala Electrocentrale Işalniţa, Str. Mihai Viteazul, nr. 101, localitatea Işalniţa, judeţul Dolj; cod poştal: 207340.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea (franco-depozit) în termenul agreat al produsului și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

III.4.1.4. Specificaţii tehnice/cerinţe funcţionale minime/extinse

Specificaţii tehnice sau cerinţe funcţionale minime/extinse se regăsesc la subcap. III.4.1. din prezentul caiet de Sarcini.

Înainte de efectuarea transportului recipientelor butelii, ofertantul va face următoarele verificări:

- dacă ventilele recipientelor sunt închise şi nu au scăpări;

- dacă toate recipientele au montate capacele de protecţie a robinetelor;

- dacă este asigurată o ventilaţie corespunzătoare;

- dacă se respectă toate regulile impuse de autorităţi, conform reglementarilor în vigoare.

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de “sau echivalent”, iar ofertantul are obligaţia de a demonstra echivalenţa produsului ofertat cu cel solicitat dacă este cazul.

III.4.2. Disponibilitate

Nu este cazul.

III.5. Extensibilitate/Modernizare

III.5.1. Garanţii

Perioada de garanţie pentru produs începe cel mai devreme de la data semnării Procesului Verbal de recepţie de către comisia de recepţie a beneficiarului. Termenul de garanţie acordat produsului este de cel puţin 12 luni de la recepţie.

Dacă produsul furnizat va prezenta neconformităţi în perioada de garanţie, beneficiarul va înştiinţa în scris furnizorul, iar acesta va avea obligaţia de a asigura prezenţa unui delegat pentru constatare la sediul beneficiarului în termen de 3 (trei) zile de la data primirii înştiinţării scrise.

Delegatul furnizorul împreună cu reprezentanţii beneficiarului vor analiza neconformităţile şi vor stabili: cauzele , modalitatea de soluţionare și termenul de rezolvare.

Furnizorul are obligaţia de a soluţiona problemele constatate, fără costuri suplimentare pentru beneficiar, în maxim 10 (zece) zile calendaristice de la constatare. Produsul care în perioada de garanţie îl înlocuieşte pe cel necorespunzător beneficiază de o nouă perioadă de garanţie.

III.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, marcare, depozitare, transport şi asigurare pe durata transportului

III.5.2.1. Cerinţe privind livrarea

Termenul de livrare este cel menționat la subcap. III.4.1. din prezentul Caiet de sarcini. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este instalat, dacă este cazul, funcționează la parametrii agreați și este acceptat de beneficiar.

Produsul va fi însoțit de aviz de însoțire a mărfii , certificat de calitate și garanție, declarație de conformitate.

Derulator de contract este D-l Licurici Dorinel.

III. 5.2.2. Cerinţe privind ambalarea

Produsul solicitat,  dioxid de carbon tehnic, va fi încărcat în butelii de aproximativ 50 litri = 37,5kg , butelii ce sunt  în proprietatea beneficiarului.

III.5.2.3. Cerinţe privind etichetarea şi marcarea

Nu este cazul.

III.5.2.4. Cerinţe privind depozitarea

Nu este cazul.

III.5.2.5. Cerinţe privind transportul şi asigurarea pe durata transportului

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a ofertantului.

Produsul va fi asigurat împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la încărcare, transport, depozitare şi livrare.

Transportul recipientelor butelii se va face numai cu mijloace de transport construite şi echipate în conformitate cu reglementările privind transportul mărfurilor periculoase în vigoare.

Furnizorul va livra dioxidul de carbon tehnic, la sediul beneficiarului, cu toate costurile aferente în ofertă, inclusiv transportul buteliilor goale de la S.E. Işalniţa la contractant, respectiv transportul buteliilor încărcate de la contractant la Sucursala Electrocentrale Işalniţa.

III.5.3. Operaţiuni cu titlu accesoriu

Nu este cazul.

III.5.4. Mediul în care este operat produsul

Produsul solicitat de către entitatea contractantă se va folosi în cadrul Sucursalei Electrocentrale Işalniţa.

Dioxidul de carbon tehnic se folosește la  generatoarele electrice de la blocurile nr. 7 și nr. 8 , unde răcirea rotoarelor se face cu hidrogen , atunci când se evacuează hidrogenul din generatoare,  înainte de începere a reparațiilor sau când se evacuează aerul din generatoare , după terminarea reparației. Presiunea  de lucru în interiorul unui rezervor când se face inertizarea este sub un bar.

Deasemenea, dioxidul de carbon se folosește și la rezervoarele fabricii de hidrogen pentru inertizare.

III.5.5. Constrângeri privind locaţia unde se va efectua instalarea

Nu este cazul.

III.6. Atribuţiile şi responsabilităţile Părţilor

Furnizorul are obligaţia de a respecta livrarea produsului în cantitatea, calitatea şi termenul stabilit în prezentul caiet de sarcini.

Beneficiarul are responsabilitatea organizării recepţiei în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea produsului.

IV. Documentaţii ce trebuie furnizate beneficiarului

Documentațiile pe care ofertantul trebuie să le livreze beneficiarului odată cu produsului sunt:

- Fişe tehnice de securitate, dacă este cazul;

- Fișe tehnice, dacă este cazul;

Documentația tehnică va fi prezentată în limba română.

V. Recepţii

Recepţia cantitativă a produsului se va efectua după:

- furnizarea produsului la sediul Sucursalei Electrocentrale Işalniţa, Str. Mihai Viteazul nr. 101, localitatea Işalniţa, judeţul Dolj, România;

- predarea certificatului de calitate, certificatului de garanţie şi declaraţiei de conformitate pentru produsul livrat;

- predarea fișelor tehnice, dacă este cazul;

- avizului de însoţire a mărfii,

- prin întocmirea procesului verbal de recepţie cantitativă (notei de recepţie şi constatare de diferenţe).

În caz de neconformităţi (produsul nu corespunde din punct de vedere al caracteristicilor tehnice cu cerinţele prezentului caiet de sarcini sau cu reglementările în vigoare), comisia va recepţiona produsul în custodie şi-l va pune la dispoziţia furnizorului pentru a fi înlocuit cu altul, fără a modifica preţul contractului, în termen de 48 ore de la sesizare, pe cheltuială proprie.

Recepţia cantitativă a produsului  se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare de la livrarea produselor.

Beneficiarul nu solicita prezenta unui reprezentant al furnizorului la recepție.

VI. Modalităţi şi condiţii de plată

Plata produsului se face în lei, în baza facturii/facturilor emise de furnizor şi acceptate de beneficiar, prin virament bancar sau compensare.

Plăţile se fac în termen de 60 de zile calendaristice de la recepției, conform prevederilor Legii nr. 72/2013.

Factura emisă de furnizor va conţine datele de identificare complete şi legal stabilite, inclusiv contul şi banca pentru fiecare parte.

Facturarea contravalorii produsului se va face către SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., societate administrata în sistem dualist, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Județul Gorj, având C.U.I./C.I.F. RO 30267310, înregistrata în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/311/31.05.2012, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Târgu Jiu, punct de lucru: Sucursala Electrocentrale Işalniţa, cu sediul în Str. Mihai Viteazu, nr. 101, Comuna Işalniţa, Judeţul. Dolj, cod poştal: 207340; Fax: 0372-369.283.

Pe factură, sub rubrica “cumpărător”, se va menţiona beneficiarul.

Entitatea contractantă nu se angajează sub nici o forma la plăţi în avans.

VII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAŢIA DINTRE BENEFICIAR ŞI FURNIZOR (inclusiv în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă)

Cadrul legal este reprezentat de: Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

În cazul în care intervin schimbări legislative, Contractantul are obligația de a informa entitatea contractantă cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul Contractului și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia entității contractante în legătură cu schimbările legislative. În cazul în care o astfel de situație este aplicabilă trebuie precizat în Contract mecanismul de soluționare a unor astfel de situații.

VIII. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ŞI ACTIVITĂŢII DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Contractantul şi entitatea contractantă vor comunica partenerului de contract orice modificare care ar putea influenţa buna desfăşurare a contractului.

Comunicările între contractant şi entitatea contractantă, referitoare la îndeplinirea prevederilor contractuale, trebuie să fie transmise în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

Documentele scrise pot fi transmise prin poştă, fax sau mijloace electronice (e-mail), cu condiţia confirmării în scris pentru primire.

Orice modificare a datelor de identificare a uneia din părţile contractante vor fi comunicate partenerului de contract.

Contractantul sau entitatea contractantă se pot notifica cu cel puţin 10 zile înainte de începerea furnizării produsului dacă doresc renunţarea la părţi din contract.

În cazul în care Contractantul şi/sau entitatea contractantă transmit sau îşi pun la dispoziţia uneia şi/sau celeilalte orice Date Personale, acestea se obligă să proceseze respectivele Date Personale în conformitate cu legislaţia în vigoare şi aplicabilă, inclusiv Regulamentul UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

VIII.1. Riscuri

Nu este cazul.

IX. CERINŢE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ŞI FINANCIARE

IX.1. Cerinţe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română urmărind structura de conţinut şi cerinţele din caietul de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în acesta. Cerinţele şi specificaţiile tehnice din specificaţia tehnică au caracter minimal obligatoriu.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.

Pentru produsul solicitat, dioxid de carbon tehnic și robinete de închidere, ofertanţii, trebuie să completeze şi să depună odată cu propunerea tehnică, următorul tabel:

| Nr. crt. | Specificaţii | Cerinţă |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | solicitată prin caietul de sarcini | ofertată | poziţia/locul unde se regăseşte în ofertă (fişe/cataloage/ desene etc.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Denumire | Cf. subcapitol III.4.1.1 |  |  |
| 2 | Unitate de măsură | Cf. subcapitol III.4.1.a. |  |  |
| 3 | Cantitate | Cf. subcapitol III.4.1.2 |  |  |
| 4 | Specificaţii tehnice/cerinţe funcţionale minime | Cf. subcapitol III.4.1.4. |  |  |
| 5 | Specificaţii tehnice/cerinţe funcţionale extinse | Cf. subcapitol III.4.1.a. |  |  |
| 6 | Durată minimă garanţie / termen de valabilitate | Cf. subcapitol III.5.1 |  |  |
| 7 | Loc de livrare | Cf. subcapitol III. 4.1.3 |  |  |
| 8 | Termen/dată de livrare | Cf. subcapitol III.4.1 |  |  |
| 9 | Cerinţe privind ambalarea | Cf. subcapitol III.5.2.2 |  |  |
| 10 | Cerinţe privind etichetarea şi marcarea | Cf. subcapitol III.5.2.3 |  |  |
| 11 | Cerinţe privind transportul şi asigurarea | Cf. subcapitol III.5.2.5 |  |  |
| 12 | Documentaţii și documente furnizate odată cu produsele | Cf. subcapitol III.5.2.1 și cap. IV. |  |  |

IX.2. Cerinţe privind prezentarea propunerii financiare

Moneda de referință este ,,leu’’.

Ofertantul va elabora propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate (cantitatea, unitatea de măsură, preţul unitar, preţul total, totalul general fără TVA).

Costurile de orice fel, inclusiv cele pentru manipulări, transporturi, taxe vamale, asigurări împotriva riscurilor de orice fel etc. intră în sarcina ofertantului şi vor fi incluse în propunerea financiară.

X. DISPOZIŢII FINALE

Nu este cazul.

XI. ANEXE

Nu este cazul.

|  | Funcţia | Prenume, nume | Semnătura | Data semnării |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobat | Director Tehnic | Viorel TUDOR |  |  |
| Vizat | Şef Secţie Termomecanică | Marian GRIGORIE |  |  |
| Verificat | Şef Serviciu Termomecanic | Adrian ALBEANU |  |  |
| Verificat | Inginer Serviciul Sisteme de Management | Paul BRATESCU |  |  |
| Elaborat | Inginer Serviciul Termomecanic | Viorel CINICĂ |  |  |